# 智能工厂 MES / WMS / QMS 系统

# 需求规格说明书

（企业级 · AI 赋能版 V2.0）

| 文档版本 | V2.0 |
| --- | --- |
| 编制部门 | 智能制造项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 密级 | 公司内部 |
| 参照产品 | 黑湖智造 / 西门子 Opcenter / SAP EWM / 盈飞无限 QMS |
| 适用范围 | MES、WMS、QMS 及 AI 赋能模块 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-09 | 项目组 | 初版，覆盖核心业务流程 |
| V2.0 | 2026-10-10 | 项目组 | 按企业级标准重构：补充 APS 排产、波次拣货、SPC/CAPA、AI 视觉与预测性维护、微服务架构、IoT 接入、非功能指标 |

表 1  修订记录

目  录

（打开后按 F9 更新目录）

# 1  项目概述

## 1.1  编写背景

本工厂当前处于从离散制造向数字化、智能化制造转型的关键阶段。生产计划依赖 Excel 排产，车间报工使用纸质单据，仓储账实差异率高，质量数据分散在多个 Excel 与纸质记录中，无法形成闭环。为满足多品种小批量、订单交期压缩、质量追溯合规等业务诉求，公司决定建设一体化的制造执行系统（MES）、仓储管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS），并在此之上构建 AI 赋能层，实现生产、物流、质量全链路的数据贯通与智能决策。

## 1.2  项目目标

业务线上化：MES/WMS/QMS 三大系统覆盖 95% 以上车间作业场景，纸质单据使用率下降 80%；

全链路追溯：建立从原材料批次到成品出库的正反向谱系追溯（Genealogy），问题批次定位时间由小时级缩短至秒级；

质量闭环：IQC/IPQC/OQC 检验数据自动归集，SPC 实时预警，NCR/CAPA 流程闭环，质量报表自动生成；

库存精准：库存准确率 ≥ 99.5%，先进先出严格执行，缺料与呆滞库存双预警；

AI 赋能：上线视觉缺陷检测、预测性维护、需求预测、RAG 知识助手 4 个以上 AI 场景，单点人力替代 ≥ 30%；

可扩展架构：微服务 + 云原生部署，支持 3 年内业务规模 3 倍增长，新产线接入周期 ≤ 2 周。

## 1.3  系统范围与边界

| 域 | 包含内容 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| MES | 工厂建模、APS 排产、工单、现场终端、Andon、追溯、OEE、物料拉动 | 设备 PLC 控制层 |
| WMS | 多仓多货主、收货、上架、波次拣货、复核、出库、库存、盘点、计费 | 运输 TMS |
| QMS | 检验标准、IQC/IPQC/OQC、SPC、NCR/CAPA、供应商质量、客诉 8D、质量成本 | 实验室 LIMS |
| AI 层 | 视觉检测、预测性维护、需求预测、智能排产、RAG 问答、根因分析 | 大模型基座训练 |
| 集成 | ERP、HR/OA、钉钉/企微、IoT 设备、AGV、条码/RFID | 财务总账模块 |

表 2  系统范围

## 1.4  术语与缩写

| 缩写 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APS | Advanced Planning and Scheduling | 高级计划与排程 |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness | 设备综合效率 |
| NCR | Non-Conformance Report | 不合格品报告 |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | 纠正与预防措施 |
| Andon | 安灯系统 | 现场异常呼叫与可视化 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准作业指导书 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 检索增强生成 |
| ROT | Range of Tolerance | 上架策略（Rack Optimized Task） |
| AQL | Acceptable Quality Limit | 接收质量限 |
| 8D | 8 Disciplines | 客诉问题解决八步法 |

表 3  术语表

# 2  业务现状与痛点

| 业务域 | 现状 | 核心痛点 |
| --- | --- | --- |
| 计划排产 | 计划员用 Excel 按经验排产，插单靠人工协调 | 排产不考虑设备产能与物料齐套；插单影响面无法评估；订单准时交付率 82% |
| 车间执行 | 纸质工单流转，组长手工报工，工时记录滞后 1–2 天 | 进度不透明；在制品 WIP 积压；异常响应平均 40 分钟 |
| 仓储 | 人工记忆库位，纸质单据记账，月底盘点 | 账实差异率 5%–8%；FIFO 执行率不足 60%；找料平均 15 分钟 |
| 质量 | 手写检验记录，SPC 人工描点，不良周报后出 | 问题发现滞后；供应商质量无法量化；客诉根因分析靠经验 |
| 设备 | 巡检靠人，故障后维修 | 非计划停机占比 18%；维护成本逐年上升 |

表 4  现状与痛点

# 3  总体设计

## 3.1  设计原则

业务驱动：每个功能模块对应明确的业务痛点与 KPI，不做脱离业务的炫技功能；

微服务化：按业务域拆分服务，独立部署、独立扩缩容，避免单体系统牵一发动全身；

云原生：容器化 + 编排，支持公有云/私有云/本地化部署三模式；

事件驱动：通过消息队列实现服务间解耦（如报工事件触发库存扣减、质量检验、绩效计算）；

安全合规：满足等保三级要求，数据分级分类，关键操作全链路留痕；

前端体验优先：车间现场以 PDA、触屏、扫码为主，单次操作步骤 ≤ 3 步；

AI 可观测：所有 AI 模型服务提供调用日志、置信度、bad case 回流入口。

## 3.2  总体架构

系统采用七层架构，自下而上为：

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 展现层 | PC Web 管理端、车间触屏端、PDA App、移动端 H5、大屏 BI、钉钉/企微小程序 | 面向不同角色提供操作界面 |
| 接入层 | CDN、WAF、API 网关（Spring Cloud Gateway）、鉴权（OAuth2/JWT）、限流熔断（Sentinel） | 统一入口与安全防护 |
| 业务微服务层 | 基础平台服务、MES 服务群、WMS 服务群、QMS 服务群 | 按业务域独立部署 |
| AI 服务层 | 视觉检测服务、预测性维护、需求预测、智能排产、RAG 问答、根因分析 | Python FastAPI 独立部署 |
| 数据层 | MySQL、Redis Cluster、TimescaleDB、ClickHouse、Milvus、MinIO | 关系/缓存/时序/OLAP/向量/对象存储 |
| IoT 接入层 | EMQX（MQTT Broker）、OPC UA Gateway、PLC 采集驱动 | 设备数据采集与协议转换 |
| 基础设施层 | Kubernetes、Docker、Harbor、GitLab CI、Prometheus、ELK、SkyWalking | 运行时与可观测 |

表 5  七层架构

## 3.3  部署架构

生产环境：私有云 K8s 集群，3 Master + N Worker，跨可用区双活；

数据库：MySQL 主从 + 半同步复制，Redis Cluster 6 节点，ClickHouse 2 节点分片；

IoT 边缘端：车间部署边缘网关，本地缓存断网续传，网络恢复后自动同步；

AI 推理：GPU 节点（推理服务），模型版本通过 MLflow 管理，灰度发布；

备份：数据库每日全量 + binlog 增量，对象存储跨节点复制，RPO ≤ 15 分钟，RTO ≤ 1 小时。

# 4  技术选型

## 4.1  总体技术栈

| 分类 | 选型 | 备选 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Cloud 2023 | Go + Kratos | 生态成熟，招聘容易，团队现有栈 |
| 微服务治理 | Nacos（注册配置）+ Sentinel（熔断）+ Seata（分布式事务） | Consul | 国内云原生生态完善，文档全 |
| 网关 | Spring Cloud Gateway | Kong | 与 Spring 生态无缝集成 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + ECharts + Pinia | React + AntD | 企业中后台主流，学习成本低 |
| 移动端 | uni-app（编译 App/小程序）+ 钉钉/企微 JSAPI | 原生 Android | 一套代码多端复用 |
| 关系数据库 | MySQL 8.0 | PostgreSQL | 运维成熟，配套工具多 |
| 分库分表 | ShardingSphere-JDBC | MyCat | 轻量级，业务无侵入 |
| 缓存 | Redis 7 Cluster | Codis | 官方原生集群模式 |
| 时序数据库 | TimescaleDB | InfluxDB | PostgreSQL 协议，与业务库统一 |
| OLAP | ClickHouse | Doris | 报表查询亚秒级，适合大屏 |
| 消息队列 | RocketMQ 5.x | Kafka | 事务消息支持好，金融级可靠 |
| 向量库 | Milvus 2.4 | Qdrant | 开源成熟，支持大规模向量 |
| 对象存储 | MinIO | Ceph | 轻量，S3 协议兼容 |
| IoT 接入 | EMQX + Eclipse Milo（OPC UA） | Mosquitto | 百万连接，规则引擎强大 |
| AI 推理 | Python 3.11 + FastAPI + ONNX Runtime + Triton | Flask | 异步高性能，Triton 支持多模型 |
| AI 训练 | PyTorch 2.x + Ultralytics(YOLOv8) + MLflow | TensorFlow | 社区活跃，目标检测生态好 |
| 大模型应用 | LangChain + 本地部署 Qwen2.5-14B / 通义 API | LlamaIndex | 工艺数据不出内网优先本地 |
| 容器编排 | Kubernetes 1.29 + Helm + ArgoCD | Docker Compose | 企业级标准 |
| CI/CD | GitLab CI + Harbor | Jenkins | 流水线即代码 |
| 可观测 | Prometheus + Grafana + SkyWalking + ELK + Loki | Datadog | 全开源，可本地化 |
| 单点登录 | OAuth2 + 钉钉/企微扫码 | CAS | 对接企业 IM |

表 6  技术选型清单

## 4.2  关键选型说明

为什么选 RocketMQ 不选 Kafka：车间业务对事务消息（报工与库存扣减原子性）要求高，RocketMQ 原生支持半消息；

为什么 ClickHouse 不直接用 MySQL 做报表：OEE、质量报表涉及千万级扫描，MySQL 聚合需秒级到分钟级，ClickHouse 亚秒返回；

为什么大模型优先本地化：工艺参数、产品配方属于核心机密，不能上传公有云 API；

为什么 IoT 用边缘网关：车间网络不稳定，边缘端本地缓存与规则预处理，断网不影响产线作业。

# 5  功能需求

## 5.1  基础平台服务

### 5.1.1  组织与权限

组织架构：集团-工厂-车间-产线-班组五级模型，支持矩阵式汇报；

账号体系：统一账号，对接钉钉/企微扫码登录，支持 LDAP/AD 同步；

权限模型：RBAC + 数据权限（按工厂/车间/仓库维度隔离），按钮级、字段级权限可配；

操作审计：所有增删改操作留痕，支持按人、按模块、按时间检索。

### 5.1.2  主数据管理

物料主数据：物料编码规则、分类、计量单位、批次管理开关、效期管理；

BOM：多层 BOM、版本管理、生效日期、工程变更（ECN）触发 BOM 版本切换；

工艺路线：工序、工作中心、标准工时、质检点、外协标记；

设备主数据：设备档案、树形结构（产线-设备-工位）、保养周期。

### 5.1.3  工作流与消息中心

流程引擎：Flowable 驱动 NCR、MRB、领料、出库审批等流程，可视化配置；

消息中心：站内信、钉钉/企微推送、邮件三级通知，支持订阅规则；

大屏看板：OEE 看板、生产进度看板、质量看板、Andon 看板，可配置。

## 5.2  MES 制造执行系统

### 5.2.1  工厂建模

可视化建模：车间平面图拖拽建模，产线、工位、设备、缓存区可视化；

工位定义：每个工位绑定工艺路线、作业指导书、所需资质、设备资源；

日历与班次：排班计划、三班倒、节假日日历。

### 5.2.2  APS 高级排产

订单接收：从 ERP 同步销售订单与生产预测；

产能建模：基于工作中心日历、标准工时、设备能力建模；

物料齐套检查：排产前自动校验 BOM 物料库存与在途，缺料订单自动预警；

自动排产：规则引擎（交期优先、换型成本最小、设备负载均衡）生成甘特图；

人工调整：拖拽甘特图调整工序顺序，系统自动重算后续冲突；

插单模拟：模拟插单对现有订单交期的影响，评估后再确认。

### 5.2.3  工单管理

工单类型：生产工单、返工工单、试产工单、外协工单；

全生命周期：创建 → 下发 → 拣料 → 开工 → 报工 → 完工 → 入库 → 关闭；

工单变更：数量、工艺路线、计划时间变更留痕；

工单状态机：状态流转严格控制，禁止跨状态跳变。

### 5.2.4  车间现场终端

PDA 扫码：扫工单条码、物料批次条码、人员工牌条码完成开工/报工；

触屏端：工位电子看板显示当前工单、SOP、图纸、作业节拍；

SOP 可视化：作业指导书按工位自动推送，关键步骤防错（必须扫码确认）；

报工：合格品、不良品、报废数量录入，关联不良代码与原因；

无纸化：图纸、工艺文件在线查看，支持放大批注。

### 5.2.5  Andon 安灯与异常管理

异常呼叫：工人一键呼叫（缺料、设备故障、质量问题、技术支持）；

分级响应：异常等级决定响应人（班组长 → 车间主任 → 经理），超时自动升级；

可视化：Andon 看板实时显示异常位置、状态、响应时长；

闭环：异常处理过程记录，形成故障知识库。

### 5.2.6  追溯谱系（Genealogy）

正反向追溯：输入成品批次 → 反查所用物料批次、设备、人员、工艺参数；输入物料批次 → 正查影响的所有成品；

谱系可视化：树形图展示批次父子关系；

集成：追溯数据与 WMS 批次、QMS 检验记录、IoT 工艺参数自动关联。

### 5.2.7  OEE 与绩效

OEE 自动计算：可用率 × 性能率 × 质量率，数据来自 IoT 设备信号与 MES 报工；

停机分析：停机原因分类统计，Top 停机原因排行；

人员绩效：按产量、工时、不良率计算个人绩效，对接 HR。

### 5.2.8  物料拉动

JIT 拉动：工位物料消耗到下限时，系统自动生成补货任务到仓库；

看板管理：电子看板替代物理看板，物料周转可视化；

线边仓：线边库位管理，最小/最大库存预警。

## 5.3  WMS 仓储管理系统

### 5.3.1  多仓多货主

仓库建模：仓库 → 库区 → 巷道 → 库位四级，库位条码化；

多货主：支持供应商寄售、客供料、自有料分货主管理；

多仓库：中心仓、线边仓、成品仓、退货仓统一管理。

### 5.3.2  收货与预约

到货预约：供应商提前预约到货时间，仓库月台资源排程；

卸货登记：PDA 扫码 ASN（预先发货通知）核对实收数量；

待检区：收货物料自动进入待检区，触发 IQC 检验流程；

异常收货：短装、超交、破损登记，与 ERP 对账。

### 5.3.3  上架策略

策略引擎：按物料 ABC 分类、重量、周转频率、温区推荐库位；

ROT 规则：高频物料靠近出库口，重货放下层，危险品独立库区；

人工干预：PDA 显示推荐库位，确认后上架。

### 5.3.4  拣货与波次

波次策略：按订单、区域、承运商、时效生成波次；

拣货模式：摘果式、播种式、边拣边分；

路径优化：系统按库位坐标生成最短拣货路径；

PDA 指引：逐库位引导拣货，扫码防错。

### 5.3.5  复核与打包

复核：扫码复核订单明细，防止错发漏发；

打包：自动计算装箱规格，打印箱唛与快递面单；

称重：对接电子秤，重量异常自动拦截。

### 5.3.6  出库与发运

先进先出：系统按批次效期自动推荐出库顺序；

装车：按车牌、装车顺序生成装车清单；

交接：司机签收，出库单据电子签名。

### 5.3.7  库存管理

批次管理：物料批次号、生产日期、效期、状态（待检/合格/冻结/报废）；

序列号管理：单品序列号追溯（高价值产品）；

实时库存：多维度库存查询（物料、批次、库位、状态）；

库存预警：安全库存、效期预警、呆滞库存预警；

库存冻结：质量异常批次自动冻结，禁止出库。

### 5.3.8  盘点

盘点类型：定期盘点、循环盘点、动盘、抽盘；

盘点任务：自动生成盘点任务，PDA 扫码盘点；

差异处理：盘盈盘亏审批流程，调整库存留痕。

## 5.4  QMS 质量管理系统

### 5.4.1  检验标准库

检验项目库：尺寸、外观、性能、包装等标准项；

抽样方案：内置 GB/T 2828.1（等效 ISO 2859-1）AQL 抽样表；

检验方案：按物料/产品/供应商组合定义检验项、标准值、上下限、检验工具；

检验指导书：图文 SOP 在线查看。

### 5.4.2  IQC 来料检验

检验任务自动生成：WMS 收货后自动推送；

首件检验：新产品/新供应商首件加严检验；

判定：系统根据实测值与上下限自动判定；

不合格：触发 NCR 流程。

### 5.4.3  IPQC 过程检验

巡检任务：按工艺要求定时巡检（如每 2 小时一次）；

首末件检验：每班首件、末件必须检验；

关键工序：CTQ（关键质量特性）100% 检验或 SPC 监控。

### 5.4.4  OQC/FQC 成品检验

成品入库前抽检，按 AQL 标准；

出货检验：客户指定的特殊检验项（如第三方检测报告）。

### 5.4.5  SPC 统计过程控制

控制图：X-R、X-S、p、np、c、u 图自动生成；

八大判异准则：连续点出界、单侧连续 9 点、趋势等自动识别；

过程能力：Cp、Cpk、Pp、Ppk 自动计算；

异常推送：判异触发企业微信通知工艺工程师。

### 5.4.6  NCR 与 CAPA

NCR：不合格品记录，关联批次、数量、缺陷描述、照片；

MRB 评审：跨部门评审（质量、工艺、生产、采购），处置方式（退货/挑选/返工/让步/报废）；

CAPA：纠正措施任务派发，责任人、期限、验证效果；

闭环追踪：CAPA 关闭前自动提醒超期。

### 5.4.7  供应商质量管理

供应商档案：资质、证书、联系人；

绩效评分：来料合格率、PPM、及时率、配合度加权评分；

分级管理：A/B/C/D 级供应商动态调整，D 级淘汰；

改善跟踪：8D 报告要求。

### 5.4.8  客诉与 8D

客诉登记：客户投诉录入，关联发货批次；

8D 流程：D1 团队 → D2 问题描述 → D3 临时措施 → D4 根因 → D5 永久措施 → D6 验证 → D7 预防 → D8 关闭；

案例库：客诉案例沉淀为知识库。

### 5.4.9  质量成本

PAF 模型：预防成本、鉴定成本、失败成本（内部/外部）分类统计；

报表：质量成本月报自动生成。

## 5.5  AI 赋能模块

### 5.5.1  AI 视觉缺陷检测

场景：产品外观划痕、脏污、缺料、变形、错装；

流程：工业相机触发拍照 → 图像上传推理服务 → YOLOv8 检测 → 结果回传 MES/QMS；

小样本：数据增强 + 迁移学习 + 主动学习（人工复核回流）；

性能：单张推理 ≤ 500ms，mAP ≥ 95%（试点线）；

人工兜底：AI 判不合格转人工复核，复核结果回流训练集。

### 5.5.2  OCR 仪表读数

场景：指针式压力表、温度表、流量计人工巡检记录；

流程：工人手机拍照 → OCR 识别读数 → 自动写入 SPC 系统；

价值：消除人工记录误差，数据实时性从班次级提升到实时。

### 5.5.3  预测性维护

数据采集：振动、温度、电流传感器通过 IoT 接入；

模型：基于时序异常检测（Isolation Forest / LSTM）识别设备退化趋势；

预警：提前 3–7 天预测潜在故障，推送保养工单；

目标：非计划停机减少 30%。

### 5.5.4  需求与库存预测

模型：时序预测（Prophet / LightGBM）融合促销、季节、订单特征；

输出：未来 4–12 周物料需求预测，自动生成建议采购量；

目标：库存周转率提升 15%，缺料率下降 50%。

### 5.5.5  智能排产优化

在 APS 规则引擎基础上，引入强化学习/遗传算法；

目标：在交期、换型成本、设备负载多目标下寻找近优解；

与人协同：AI 给出建议排产，计划员确认后执行。

### 5.5.6  RAG 车间知识助手

知识库：SOP、设备手册、工艺文件、历史质量案例、客诉 8D 报告切片入库（Milvus）；

交互：工人通过触屏/企业微信自然语言提问；

生成：检索相关片段 + 本地大模型生成带引用来源的回答；

安全：回答必须标注来源文档，无法回答时明确转人工。

### 5.5.7  质量异常根因分析

当 SPC 报警或不良率突增时，自动关联同时段的设备参数、人员、物料批次、环境数据；

通过因果图（鱼骨图）自动推荐可能原因排序；

减少工程师排查时间。

# 6  核心业务流程

## 6.1  主业务流程

主流程为：采购到货预约 → 收货登记 → 待检 → IQC 检验 → 入库上架 → 生产领料 → 车间加工（IPQC 巡检 + IoT 数据采集）→ 完工报工 → 成品 OQC → 入库 → 销售出库 → 客户交付。MES、WMS、QMS 通过事件驱动协同。

## 6.2  关键流程说明

### 6.2.1  来料检验入库流程

供应商预约到货时间 → 月台排程 → 司机到厂刷卡 → 卸货扫码核对 ASN → 物料进入待检区 → WMS 自动推送 IQC 检验任务 → 检验员 PDA 接收任务 → 按检验方案抽检录入实测值 → 系统自动判定 → 合格则生成上架任务推荐库位 → 仓管员 PDA 扫码上架；不合格则自动冻结库存并触发 NCR/MRB 评审。

### 6.2.2  生产领料与报工流程

APS 排产生成工单 → 系统按 BOM 自动生成领料波次 → 仓库拣货复核 → 线边仓交接 → 工位工人扫码开工 → IoT 采集工艺参数 → 工人实时录入合格/不良数 → 完工自动触发入库任务 → 成品 OQC 抽检 → 合格入成品仓。

### 6.2.3  不合格品闭环流程

检验/生产中发现不合格 → 系统自动冻结批次 → 生成 NCR → MRB 跨部门评审 → 处置（退货/挑选/返工/让步/报废）→ 触发 CAPA → 责任人执行纠正预防措施 → 质量部验证效果 → 案例沉淀知识库。

# 7  系统集成需求

| 集成对象 | 集成方式 | 数据流向 |
| --- | --- | --- |
| ERP（用友/SAP） | REST API + 中间表 | 物料/BOM/采购订单/销售订单下行；生产入库、工时、库存上行 |
| HR/OA | REST API | 组织架构、人员信息下行；绩效数据上行 |
| 钉钉/企微 | 开放平台 API | 组织同步、扫码登录、消息推送、审批 |
| IoT 设备 | OPC UA / MQTT | 设备状态、工艺参数上行 |
| AGV/RCS | HTTP API | 出入库搬运任务下行；AGV 状态上行 |
| 条码/RFID | PDA SDK | 扫码数据采集 |
| 电子秤/打印机 | 串口/网络 | 称重、打印箱唛面单 |

表 7  集成清单

# 8  非功能需求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 常规页面响应 ≤ 2s；报表查询 ≤ 5s；PDA 操作响应 ≤ 1s；AI 视觉单图推理 ≤ 500ms |
| 并发 | 支持 500 人同时在线，PDA 峰值 100 TPS；IoT 消息接入 10000 TPS |
| 可用性 | 系统年可用率 ≥ 99.9%；核心服务多副本，单节点故障自动切换 |
| 数据一致性 | 业务核心数据强一致；报表数据允许分钟级延迟 |
| 安全 | 等保三级；数据传输 TLS1.2+；敏感字段加密存储；操作审计留存 ≥ 3 年 |
| 兼容性 | Chrome/Edge 最新两个大版本；PDA Android 10+；车间触屏分辨率适配 1920×1080 |
| 可观测 | 所有服务接入 SkyWalking 链路追踪；错误率、延迟、QPS 仪表盘；日志 ELK 留存 6 个月 |
| 备份恢复 | 数据库每日全量 + binlog 增量；RPO ≤ 15 分钟，RTO ≤ 1 小时；定期灾备演练 |
| 可扩展 | 微服务独立扩缩容；新产线接入 ≤ 2 周；新 AI 模型热部署不影响主业务 |

表 8  非功能需求

# 9  数据迁移与实施

历史数据清洗：存量物料、BOM、供应商主数据去重、补全编码；

试点先行：选择 1 条产线、1 个仓库、1 类产品做试点，跑通后推广；

并行运行：新老系统并行 1 个月，核对数据一致性后再下线旧系统；

培训：管理员培训、班组长培训、一线工人操作手册与视频；

上线支持：上线首周现场驻场支持，快速响应问题。

# 10  项目里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| P1 基础平台 + MES 核心 | 第 1–4 月 | 组织权限、主数据、工厂建模、APS、工单、现场终端上线试点线 |
| P2 WMS 全模块 | 第 5–7 月 | 收货、上架、波次拣货、复核、出库、库存、盘点全流程上线 |
| P3 QMS 全模块 | 第 7–9 月 | 检验、SPC、NCR/CAPA、供应商质量、8D 上线 |
| P4 AI 赋能 | 第 9–12 月 | 视觉检测试点线、预测性维护、RAG 助手、需求预测上线 |
| P5 推广与优化 | 第 13 月起 | 全厂推广、性能调优、二期规划 |

表 9  项目里程碑

本需求规格说明书经项目组、业务部门、架构组评审通过后作为开发与验收依据。后续需求变更须提交变更申请，经 CCB（变更控制委员会）评审后更新版本。